## 平成２８年度　笛吹市自動車騒音常時監視業務について

笛吹市内の自動車交通騒音の監視地域である幹線交通を担う道路に面する地域のうち、住居等が存在する区域について、表Ⅰ-1の評価対象路線を調査し、自動車交通騒音の影響がおおむね一定と見なせる範囲を評価区間として分割し、それぞれの評価区間について面的評価を実施した。

表Ⅰ-1　評価対象路線

騒音に係る環境基準の地域評価結果

平成28年度の笛吹市内の評価対象区間における道路に面する地域に立地している住居等　（6,292戸）を対象に自動車騒音の常時監視として面的評価を行った。

## １．環境基準の達成状況

### (1)　全体評価（過年度結果を含む）

全体評価について、全体（6,292戸）では昼夜ともに基準値以下は6,153戸（97.8％）、昼のみ基準値以下は32戸（0.5％）、夜のみ基準値以下は15戸（0.2％）、昼夜ともに基準値超過は92戸（1.5％）となった。次に近接空間（2,473戸）では昼夜ともに基準値以下は2,365戸（95.6％）、昼のみ基準値以下は19戸（0.8％）、夜のみ基準値以下は11戸（0.4％）、昼夜ともに基準値超過は78戸（3.2％）となった。次に非近接空間（3,819戸）では昼夜ともに基準値以下は3,788戸（99.2％）、昼のみ基準値以下は13戸（0.3％）、夜のみ基準値以下は4戸（0.1％）、昼夜ともに基準値超過は14戸（0.4％）となった。

表Ⅱ-1　面的評価結果（過年度結果を含む）

図Ⅱ-1　面的評価の結果（過年度結果を含む）

### (2)　今年度評価対象区間

全体評価について、全体（1,159戸）では昼夜ともに基準値以下は1,136戸（98.0％）、昼のみ基準値以下は22戸（1.9％）、夜のみ基準値以下は0戸（0.0％）、昼夜ともに基準値超過は1戸（0.1％）となった。次に近接空間（433戸）では昼夜ともに基準値以下は415戸（95.8％）、昼のみ基準値以下は17戸（3.9％）、夜のみ基準値以下は0戸（0.0％）、昼夜ともに基準値超過は1戸（0.2％）となった。次に非近接空間（726戸）では昼夜ともに基準値以下は721戸（99.3％）、昼のみ基準値以下は5戸（0.7％）となった。

表Ⅱ-2　面的評価結果（今年度評価対象区間）

図Ⅱ-2　面的評価結果（今年度評価対象区間）

## ２．環境基準の達成状況（道路種類別評価）

道路種類別評価について、昼夜ともに環境基準を達成した戸数は、高速自動車国道に面する地域では324戸中321戸（99.1％）であり、一般国道に面する地域では1,884戸中1,807戸（95.9％）であり、都道府県道に面する地域では4,313戸中4,246戸（98.4%）となった。

表Ⅱ-3　道路種類別の面的評価の結果（戸数）

表Ⅱ-4　道路種類別の面的評価の結果（割合）

## ３．環境基準の達成状況（路線別評価）

路線別評価について、環境基準の達成状況の低い順で、一般国道358号が72.2％となり、80％台は栗合成田線（81.4％）、一般国道137号（87.5％）となり、90％台は石和温泉停車場線（90.5％）、一般国道20号（90.9％）、中央自動車道西宮線（99.1％）、山梨笛吹線（99.3％）、下神内川石和温泉停車場線（99.5％）、一般国道140号（99.6％）、白井河原八田線（99.9％）となり、その他の路線（９路線）では100％の達成率であった。

また、富士河口湖笛吹線は評価対象建物がなかった。

表Ⅱ-5　路線別の面的評価結果（戸数）

表Ⅱ-6　路線別の面的評価結果（割合）

図Ⅱ-3　路線別の面的評価結果